非接触式老年人居家监测系统设计与实现

毕业设计报告

项目版本：v1.0.5.5

开发平台：ESP32-S3、PlatformIO、Node.js、阿里云物联网平台

# 摘 要

随着我国人口老龄化程度不断加深，居家养老场景下的健康监护与安全预警需求日益突出。针对传统人工看护成本高、响应不及时、覆盖范围有限等问题，本文设计并实现了一套基于 ESP32-S3 的非接触式老年人居家监测系统。系统集成温湿度、光照、烟雾、空气质量、一氧化碳、压力、振动、人体活动及 SOS 求助等多种传感器，实现环境监测、异常识别、起夜辅助、本地声光告警、网页可视化展示以及阿里云远程数据上报与控制。系统采用模块化软硬件设计，支持 OLED 本地显示、Web 大屏联动和云端部署，能够满足家庭养老场景下对实时性、可视化和可靠性的基本要求。测试结果表明，该系统能够稳定完成多传感器采集、告警联动和远程网页交互，具有一定的实用价值与推广意义。

关键词：ESP32-S3；老年监护；物联网；环境监测；云端可视化；告警联动

# 第1章 绪论

## 1.1 课题背景

随着社会老龄化程度加深，独居和半独居老人数量不断增加。老年人在居家环境中可能面临跌倒、燃气泄漏、一氧化碳超标、夜间行动不便和突发求助等风险。传统看护方式主要依靠家属陪护或人工巡查，存在监护不连续、异常发现滞后和人力成本较高等问题。物联网技术的发展为居家养老监测提供了新的实现方式，通过传感器采集、嵌入式控制、无线通信和可视化平台，可以对老人生活环境和安全状态进行连续监测。

## 1.2 课题意义

本课题以 ESP32-S3 为核心控制器，结合多种环境与安全传感器，实现一套低成本、可扩展、可展示的居家监测系统。系统不仅能够采集环境数据，还能根据异常状态触发本地联动，并将数据同步到网页端和云端，为家属或管理人员提供远程查看和控制能力。该设计对于提高居家养老安全性、降低人工看护压力和探索智能养老应用具有现实意义。

## 1.3 主要研究内容

本文围绕非接触式老年人居家监测系统展开研究，主要内容包括：完成系统总体架构设计；完成 ESP32-S3 多传感器接入和引脚规划；实现环境、气体、人体活动、压力、振动与 SOS 求助等状态采集；设计本地告警、起夜照明、通风、舵机等执行器联动逻辑；实现 OLED 本地显示和串口调试；搭建 Node.js 网页后端和前端大屏；接入阿里云与公网部署；完成系统构建、调试和版本发布。

# 第2章 系统需求分析

## 2.1 功能需求

系统需要实现环境监测、安全监测、异常告警、执行器联动、本地显示、远程网页展示和阈值配置等功能。环境监测包括温度、湿度和光照采集；安全监测包括烟雾、空气质量、一氧化碳、压力、振动、人体活动和 SOS 按键检测；联动控制包括 LED 灯、蜂鸣器、风扇继电器和舵机；远程展示要求能够在网页端查看实时状态、调整阈值并控制自动化开关。

## 2.2 性能需求

系统应具备较好的实时性和稳定性。传感器采样和网页刷新应能够满足演示和基本监护需要；本地告警应在异常状态出现后及时响应；云端上报和网页展示应尽量减少可感知延迟；阈值保存和控制开关应具备持久化能力，避免页面刷新或设备离线造成状态丢失。

## 2.3 可维护性需求

系统需要采用清晰的模块化结构，将主控逻辑、设备配置、云端通信和网页展示分离，便于后期调试和扩展。各传感器阈值和引脚配置应集中管理，网页端数据模型应保持统一，版本发布应有 changelog 和 Git tag 记录。

# 第3章 系统总体设计

## 3.1 总体架构

系统采用“感知层、控制层、执行层、显示层、云端与应用层”的分层架构。感知层由各类传感器组成，负责采集老人居家环境和安全状态；控制层由 ESP32-S3 完成数据读取、状态判断和联动决策；执行层由 LED、蜂鸣器、风扇继电器和舵机构成；显示层包括 OLED 小屏和串口日志；应用层包括 Node.js 网页服务、浏览器大屏和阿里云物联网平台。

## 3.2 数据流程

系统工作时，ESP32-S3 按周期采集传感器数据，经过阈值判断后形成统一的设备状态。状态一方面驱动本地执行器动作，另一方面通过 OLED 显示关键摘要，并通过 HTTP 或 MQTT 上报到网页后端和阿里云平台。网页后端接收遥测数据后，通过 SSE 推送给浏览器，同时保存控制状态和阈值设置。ESP32-S3 周期性拉取网页端控制参数，实现远程控制闭环。

## 3.3 模块划分

固件部分划分为传感器采集、状态判断、执行器控制、OLED 显示、阿里云通信和网页镜像上报等模块。Web 部分划分为后端接口、数据持久化、实时流推送、前端渲染、阈值表单和自动化控制模块。硬件部分则按传感器输入、执行器输出、电源与通信接口进行规划。

# 第4章 硬件设计

## 4.1 主控模块

系统选用 ESP32-S3-N16R8 开发板作为主控。该开发板具备 240MHz 主频、较丰富的 GPIO、Wi-Fi 通信能力、16MB Flash 和 8MB PSRAM，适合承担多传感器采集、网络通信和本地控制任务。项目使用 PlatformIO 作为主要开发环境，开发框架为 Arduino。

## 4.2 传感器模块

温湿度检测采用 DHT22；光照检测采用 BH1750；烟雾和可燃气体检测采用 MQ2；空气质量检测采用 MQ135；一氧化碳检测采用 MQ7；床垫或坐垫压力检测采用 FSR402；人体活动检测采用 HC-SR501 PIR；振动检测采用 SW420；紧急求助采用 SOS 按键。多传感器组合能够覆盖居家安全中的环境异常、气体风险、活动异常和主动求助等场景。

## 4.3 执行器模块

执行器包括 LED 灯、蜂鸣器、风扇继电器和舵机。LED 用于起夜照明和告警提示；蜂鸣器用于高危声响提醒；风扇继电器用于气体异常和高温时的通风联动；舵机用于 SOS 动作或窗帘联动。系统针对低电平有效 LED 做了极性适配，避免出现强光亮、暗光不亮等反向现象。

## 4.4 OLED 显示模块

OLED 采用 SSD1306 0.96 寸显示屏，显示内容遵循关键状态优先原则，主要包括系统状态、跌倒状态、温湿度、空气质量和主告警文本。顶部状态由 OK、WARN、ALERT 表示，其中 ALERT 对应一氧化碳高危、跌倒检测或 SOS 求助等严重异常。

# 第5章 软件设计与实现

## 5.1 固件程序设计

固件通过主循环定时采集传感器数据，更新全局监测状态，并调用执行器控制函数完成联动。系统级时间参数集中在 include/config.h，各传感器引脚和阈值集中在 include/devices 目录，云端参数集中在 include/cloud/cloud_config.h。这种组织方式降低了调试成本，也便于在答辩或现场演示时快速调整参数。

## 5.2 告警判断逻辑

系统将告警分为普通异常和高危异常。普通异常包括温湿度不适、空气质量变差、长时间无活动等；高危异常包括一氧化碳危险、疑似跌倒和 SOS 求助。跌倒检测结合压力、振动和人体活动状态进行综合判断，避免仅依赖单一传感器造成误报。

## 5.3 起夜与灯光联动

系统将暗环境自动开灯、暗环境人体经过亮灯和起夜联动开灯拆分为独立控制项。暗环境自动开灯用于低光照场景；暗环境人体经过亮灯要求 PIR 检测到人体活动；起夜联动则结合夜间活动保持时间。拆分后网页端和固件端语义一致，便于用户按实际需求开启或关闭。

## 5.4 Web 后端实现

Web 后端基于 Node.js 实现，提供遥测接收、控制保存、阈值保存、健康检查和 SSE 实时推送接口。后端将控制开关和阈值配置持久化，设备离线时网页会锁定相关控制，防止用户误以为指令已下发。健康接口可返回设备在线状态、阈值、控制项和超时时间等信息。

## 5.5 Web 前端实现

前端大屏按展示优先级组织信息。P0 区域展示安全状态和紧急告警；P1 区域展示温度、湿度、光照等核心环境数据；P2 区域展示传感器原始值、执行器状态、事件记录和趋势信息。前端采用统一数据模型，支持实时刷新、控制开关、阈值编辑和告警摘要。

## 5.6 阈值保存优化

系统在网页端加入 thresholdDraft、thresholdFormDirty 和 thresholdFormSaving 等状态，用于隔离用户正在编辑的阈值草稿，避免实时遥测刷新覆盖输入框内容。保存时采用增量字段提交，减少只修改一个阈值却带偏其他阈值的问题，提高交互可靠性。

## 5.7 强提醒保持机制

对于地震、SOS、一氧化碳高危等强提醒，前端加入 criticalHoldUntil、criticalHoldData 和 criticalHoldType 状态，使高危提醒至少保持 4 秒显示。该机制避免了实时数据快速恢复正常时告警一闪而过的问题，提升了用户识别紧急信息的可靠性。

# 第6章 云端部署与远程展示

## 6.1 阿里云接入

系统预留阿里云物联网平台 MQTT 上报能力，ESP32-S3 可将温度、湿度、光照、烟雾、空气质量、一氧化碳、压力、振动、人体活动、跌倒检测、告警状态和执行器状态等属性上报至云端。云端数据可进一步接入规则引擎、短信、企业微信或 App 推送。

## 6.2 网页公网部署

网页服务部署在阿里云服务器，Node 服务监听 3001 端口，由 Nginx 监听 80 端口并反向代理到 127.0.0.1:3001。当前公网入口为 http://59.110.166.166，ESP32 使用 /api/telemetry 上报数据，使用 /api/control 拉取控制状态。

## 6.3 部署配置

项目新增 PM2 配置文件 web/ecosystem.config.cjs 和 Nginx 配置文件 web/nginx.elder-monitor.conf。PM2 用于托管 Node 服务，Nginx 用于公网反向代理。该部署方式有利于服务稳定运行和重启恢复。

# 第7章 系统测试

## 7.1 编译测试

使用 PlatformIO 对 ESP32-S3 固件进行构建，目标板型为 esp32-s3-devkitc-1-n16r8。构建结果显示固件能够成功编译，Flash 和 RAM 占用均处于可接受范围，说明当前代码和依赖库配置正确。

## 7.2 Web 语法测试

使用 Node.js 对 web/server.js、monitor-core.js、monitor-render.js 和 monitor-runtime.js 进行语法检查，均未发现语法错误，说明 Web 后端和前端脚本具备基本运行条件。

## 7.3 功能测试

通过本地运行和云端访问验证，系统能够完成传感器状态展示、控制开关保存、阈值保存、设备离线提示、强提醒保持、起夜灯光联动和公网网页访问等功能。项目最终发布版本为 v1.0.5.5，已提交 GitHub 并打 tag。

## 7.4 测试结果分析

测试结果表明，系统各模块之间能够形成完整闭环：传感器采集形成状态，状态驱动本地执行器，遥测数据进入网页端，网页端控制参数又可被 ESP32 拉取并影响联动逻辑。该闭环验证了系统作为毕业设计作品的完整性。

# 第8章 总结与展望

## 8.1 总结

本文设计并实现了一套基于 ESP32-S3 的非接触式老年人居家监测系统。系统完成了多传感器数据采集、异常判断、本地联动、OLED 显示、网页大屏、阿里云接入和公网部署等功能。通过模块化设计，系统具有较好的可维护性和扩展性，能够较完整地展示物联网技术在居家养老场景中的应用。

## 8.2 不足与改进方向

当前系统主要以阈值判断和规则联动为主，复杂行为识别能力仍有提升空间。后续可进一步加入机器学习跌倒识别、移动端 App、短信或电话通知、历史数据分析、摄像头隐私保护方案和更完善的电源管理设计，以提高系统在真实家庭环境中的长期使用能力。

# 主要硬件引脚分配表

| 功能 | 模块 | ESP32-S3 引脚 |
| --- | --- | --- |
| OLED SDA/SCL | SSD1306 | GPIO08 / GPIO09 |
| BH1750 SDA/SCL | 光照传感器 | GPIO17 / GPIO18 |
| PIR OUT | HC-SR501 | GPIO10 |
| MQ2 / MQ135 / MQ7 | 气体传感器 | GPIO03 / GPIO04 / GPIO05 |
| FSR402 | 压力传感器 | GPIO06 |
| DHT22 DATA | 温湿度传感器 | GPIO07 |
| SW420 DO | 振动传感器 | GPIO11 |
| SOS 按钮 | 按键模块 | GPIO12 |
| 蜂鸣器 / 风扇 / LED / 舵机 | 执行器 | GPIO13 / GPIO14 / GPIO15 / GPIO16 |

# 参考文献

[1] Espressif Systems. ESP32-S3 Series Datasheet.

[2] PlatformIO Documentation. PlatformIO Core and Project Configuration.

[3] ArduinoJson Documentation. Serialization and JSON Data Processing.

[4] Aliyun IoT Platform Documentation. Device Property Reporting and Rule Engine.

[5] Adafruit. SSD1306 OLED Display Library Documentation.

[6] DHT Sensor Library Documentation.

[7] PubSubClient MQTT Library Documentation.