非接触式老年人居家监测系统设计与实现

毕业设计报告

题目：基于 ESP32-S3 的居家养老安全监测与联动系统

学校：________    专业：________    姓名：________    学号：________

指导教师：________    完成日期：2026 年 5 月 18 日

# 摘 要

随着人口老龄化不断加深，老年人在居家环境中面临的健康监护和安全预警需求日益突出。传统人工巡查方式存在响应滞后、覆盖不连续和成本较高等问题，难以满足现代家庭养老的实时性要求。针对这一现实需求，本文设计并实现了一套基于 ESP32-S3 的非接触式老年人居家监测系统。系统将温湿度、光照、烟雾、空气质量、一氧化碳、压力、振动、人体活动和紧急求助等多维信息统一接入，通过阈值判断和规则联动实现环境监测、跌倒识别、起夜辅助、本地告警、网页可视化以及阿里云远程上报与控制。系统采用模块化软硬件设计，具备良好的扩展性和可维护性。测试结果表明，该系统能够稳定完成多传感器采集、联动响应和网页交互，具有一定的实际应用价值。

关键词：ESP32-S3；老年监护；物联网；环境感知；联动控制；云端可视化

# 目录

1 绪论

2 需求分析

3 系统总体设计

4 硬件设计

5 软件设计

6 关键算法与实现

7 系统测试与结果分析

8 总结与展望

参考文献

附录A 主要参数与测试数据

# 1 绪论

## 1.1 研究背景

我国人口老龄化进程加快，居家养老逐渐成为主流养老模式之一。对于老年人而言，跌倒、燃气泄漏、一氧化碳中毒、夜间行动不便和突发求助是家庭环境中最需要关注的安全风险。传统养老辅助设备往往只解决单一问题，缺少多源感知、自动联动和远程可视化能力，因此有必要设计一套集监测、告警、联动与展示为一体的居家安全系统。

## 1.2 研究意义

本课题以低成本、易部署和可扩展为目标，围绕老年居家场景构建一套完整的物联网监测系统。系统既能够在本地快速响应异常，又能够将状态同步到网页和云端，方便家属远程查看和后续扩展。该系统可作为毕业设计中的综合性工程项目，覆盖嵌入式开发、传感器采集、网络通信、前端展示和云端部署等多个技术环节。

## 1.3 国内外现状与问题

现有居家监护产品多集中于单点功能，例如单独的跌倒检测器、单独的烟雾报警器或简单的摄像头监控。此类方案通常存在功能割裂、联动性不足和交互不统一等问题。相比之下，本文设计的系统将温湿度、光照、气体、压力、振动、人体活动和紧急求助统一纳入同一控制框架，能够形成更完整的安全闭环。

# 2 需求分析

## 2.1 功能需求

系统需要完成环境参数采集、异常状态识别、本地声光告警、执行器联动、OLED 显示、网页实时展示、阈值保存以及阿里云远程上报等功能。其中，环境监测包括温度、湿度和光照；安全监测包括烟雾、空气质量、一氧化碳、振动、压力、人体活动和 SOS 按键；联动控制包括 LED、蜂鸣器、风扇继电器和舵机。

## 2.2 性能需求

系统应具备较强的实时性和稳定性。传感器采样周期需满足快速状态更新的要求，网页端展示应尽量减少感知延迟，阈值修改和控制开关应具备持久化保存能力，设备离线时应能锁定相关操作并提示用户。对于高危事件，如一氧化碳超标、跌倒和紧急求助，系统应优先保证提醒可见和联动有效。

## 2.3 设计约束

受限于家庭场景和毕业设计成本，系统采用通用传感器模块与 ESP32-S3 开发板组合，尽量避免复杂机械结构和高成本器件。硬件连接和软件逻辑均应便于调试、复现和答辩展示，同时保持后续扩展到手机端或云端推送的可能性。

# 3 系统总体设计

## 3.1 总体架构

系统采用分层式架构，由感知层、控制层、执行层、显示层和应用层组成。感知层负责采集环境和行为信息；控制层由 ESP32-S3 完成状态判断和规则运算；执行层负责控制 LED、蜂鸣器、继电器和舵机；显示层通过 OLED 和串口输出核心状态；应用层通过网页后端和阿里云完成远程查看与控制。

## 3.2 数据流向

系统运行时，ESP32 周期性采集传感器数据，生成设备状态并传输至网页后端和阿里云。网页后端收到遥测后，将数据推送到浏览器端，同时保存控制开关和阈值配置。设备端也会从网页侧拉取最新控制状态，从而形成“设备采集-服务保存-前端展示-远程控制”的闭环。

## 3.3 软件结构

固件部分按设备配置、状态管理、执行器控制、云端通信和显示刷新进行拆分；Web 部分按接口层、状态持久化层和前端渲染层组织；文档部分则集中在 README、部署说明和发布记录中，保证项目交付信息完整。

# 4 硬件设计

## 4.1 主控板选型

本系统使用 ESP32-S3-N16R8 开发板作为主控。该板具备较高主频、较大的 Flash 和 PSRAM 资源，并支持 Wi-Fi 通信，适合承担多传感器采集和网页通信任务。项目最终编译配置已通过 PlatformIO 验证，说明当前板型定义与实际资源匹配。

## 4.2 传感器接线设计

DHT22 负责温湿度采集，BH1750 负责光照采集，MQ2、MQ135 和 MQ7 分别负责烟雾、空气质量和一氧化碳检测，FSR402 负责压力采集，SW420 负责振动检测，HC-SR501 负责人体活动检测，SOS 按键用于紧急求助。各传感器引脚在项目中已按功能固定，并集中放置在 include/devices 目录中，便于统一维护。

## 4.3 执行器设计

执行器包括 LED 灯、蜂鸣器、风扇继电器和舵机。LED 可用于起夜照明和告警照明，蜂鸣器用于高危声响提示，风扇继电器用于通风联动，舵机用于求助动作或窗帘联动。系统对 LED 和蜂鸣器的有效电平进行了适配处理，避免因模块极性不同导致反向控制。

## 4.4 机械与布局说明

项目同时提供了两块 830 面包板的推荐布局图和仿真实物效果图，用于答辩展示和样机布线参考。布局中将低功耗传感器、显示模块和核心控制器放置于一侧，将 5V 执行器和较大电流模块放置于另一侧，以减少干扰并便于排线。

# 5 软件设计

## 5.1 固件主流程

主程序完成设备上电初始化后，依次执行采集任务、显示任务、串口输出任务和云端发布任务。该流程在主循环中循环执行，既保证了传感器采样的连续性，也便于不同任务按时间片轮转。当前版本固件启动后会先显示板载 RGB 状态，再初始化外设并打印启动日志。

## 5.2 监测状态模型

系统内部将原始传感器值转换为统一的监测状态。该状态模型包含环境状态、活动状态、告警状态和执行器状态。通过这种方式，OLED、网页端和阿里云侧可以共享同一套语义，减少不同端显示不一致的问题。

## 5.3 云端与网页模块

网页后端采用 Node.js 实现，负责接收设备遥测、保存阈值和控制状态，并通过 SSE 向浏览器推送实时变化。页面端支持本地演示模式和公网在线模式两种运行方式。当前公网入口已统一到 59.110.166.166，浏览器和 ESP32 均以该地址作为主要访问入口。

## 5.4 发布与版本管理

项目已形成正式版本发布流程，当前最新发布版本为 v1.0.5.5。发布过程包含版本号同步、功能验证、Git 提交、Git tag 创建和 GitHub 推送，确保毕业设计答辩时可以给出可追溯的代码版本。

# 6 关键算法与实现

## 6.1 阈值判定

系统采用阈值判定作为核心策略。温湿度、气体和光照等连续型数据按上限或下限阈值判断，人体活动、振动、压力和 SOS 按状态位判断。该方法结构简单、可解释性强，适合毕业设计场景下进行规则化告警。

## 6.2 跌倒与强提醒逻辑

跌倒识别结合压力、振动和人体活动状态综合判断；一旦进入强提醒，前端会保持最近一次告警快照至少 4 秒，避免高危提示在下一帧正常数据到来时立刻消失。该机制显著改善了紧急告警的可读性。

## 6.3 起夜联动逻辑

起夜场景由环境光和人体活动共同触发。只有在环境较暗且检测到人体活动时，系统才会点亮 LED 并延时关闭，避免白天误亮灯。当前起夜保持时间在代码中设置为 5 秒，兼顾使用体验和节能需求。

## 6.4 窗帘与求助联动

系统在舵机控制中加入了窗帘开合逻辑。自动模式下会根据环境光状态将窗帘打开或关闭；SOS 模式下则切换到求助角度，便于答辩演示时表现紧急状态响应。

# 7 系统测试与结果分析

## 7.1 编译与语法测试

项目已通过 PlatformIO 构建验证，目标板型为 esp32-s3-devkitc-1-n16r8。构建结果显示 RAM 占用约 14.5%，Flash 占用约 14.1%，说明当前功能规模在硬件资源允许范围内。Web 后端与前端脚本也已通过 Node 语法检查。

## 7.2 功能验证

系统已完成本地 OLED 显示、传感器采集、执行器联动、阈值保存、控制保存、离线提示、强提醒保持以及公网网页访问等功能验证。当前公网页面和接口均可通过 59.110.166.166 访问，满足演示与答辩需求。

## 7.3 数据结果分析

测试中，DHT22 的温湿度阈值设置为 36.0℃、10.0℃、80% 和 25%；MQ2、MQ7、MQ135 的告警阈值已按项目配置固定；BH1750 的起夜光照阈值为 80 Lux；系统采样周期为 500ms，OLED 刷新周期为 500ms，起夜保持时间为 5s。相关参数共同决定了系统的响应速度和误报率。

## 7.4 结果说明

从测试结果看，系统能够实现“采集-判断-联动-展示-保存-同步”的完整闭环。对于毕业设计而言，该系统具备明确的应用场景、完整的技术链路和可展示的工程成果，能够较好支撑答辩陈述。

# 8 总结与展望

## 8.1 总结

本文完成了一套面向居家养老场景的非接触式老年人监测系统设计与实现。系统在硬件上集成了多源传感器和执行器，在软件上实现了多任务采集、规则告警、网页大屏和云端部署，并已通过实际构建与发布验证。

## 8.2 展望

后续可进一步引入历史曲线分析、移动端通知、语音播报、异常图像识别和更完善的数据持久化机制，以增强系统在真实家庭场景中的长期稳定性和智能化水平。

# 图示与数据

图1  两块 830 面包板真实装配效果图

图2  两块 830 面包板推荐布局图

图3  FSR402 压力传感器分压接线示意

# 主要硬件引脚分配表

| 功能 | 模块 | 引脚 |
| --- | --- | --- |
| OLED SDA/SCL | SSD1306 | GPIO08 / GPIO09 |
| BH1750 SDA/SCL | 光照传感器 | GPIO17 / GPIO18 |
| PIR OUT | HC-SR501 | GPIO10 |
| MQ2 AOUT | 烟雾/可燃气 | GPIO03 |
| MQ135 AOUT | 空气质量 | GPIO04 |
| MQ7 AOUT | 一氧化碳 | GPIO05 |
| FSR402 AOUT | 压力传感器 | GPIO06 |
| DHT22 DATA | 温湿度传感器 | GPIO07 |
| SW420 DO | 振动传感器 | GPIO11 |
| SOS 按键 | 按键模块 | GPIO12 |
| 蜂鸣器 | 有源/无源蜂鸣器 | GPIO13 |
| 风扇继电器 | 继电器模块 | GPIO14 |
| LED | 警示灯 | GPIO15 |
| 舵机 PWM | SG90 | GPIO16 |

# 关键阈值与时间参数表

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 采样周期 | 500 ms | 传感器轮询周期 |
| 显示周期 | 500 ms | OLED 刷新周期 |
| 起夜保持时间 | 5 s | 夜间亮灯保持 |
| 无人活动告警 | 30 min | 长时间无动作提醒 |
| 跌倒无动作窗口 | 60 s | 跌倒后静止判定 |
| 振动窗口 | 90 s | 跌倒综合判断窗口 |
| 暗环境阈值 | 80 Lux | BH1750 起夜判断 |
| 温度上限 | 36.0 ℃ | 高温告警 |
| 温度下限 | 10.0 ℃ | 低温提醒 |
| 湿度上限 | 80% | 高湿告警 |
| 湿度下限 | 25% | 低湿提醒 |

# 告警阈值表

| 模块 | 预警阈值 | 危险阈值 |
| --- | --- | --- |
| MQ2 | 1900 | 2400 |
| MQ7 | 1900 | 2100 |
| MQ135 | 2300 | 2800 |
| FSR402 | 2300 | 1200 为占床参考 |

# 测试数据与结果

| 测试项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PlatformIO 编译 | 通过 | 目标板型 esp32-s3-devkitc-1-n16r8 |
| Node 语法检查 | 通过 | web/server.js 与前端脚本可正常解析 |
| Flash 占用 | 14.1% | 约 921,885 / 6,553,600 bytes |
| RAM 占用 | 14.5% | 约 47,484 / 327,680 bytes |
| 公网地址 | 59.110.166.166 | 网页与 ESP32 统一入口 |
| 发布版本 | v1.0.5.5 | GitHub 已推送 |

# 参考文献

[1] Espressif Systems. ESP32-S3 Series Datasheet.

[2] PlatformIO Documentation. Project Configuration and Build System.

[3] Aliyun IoT Platform Documentation. Device Properties and Rule Engine.

[4] ArduinoJson Documentation.

[5] Adafruit SSD1306 Library Documentation.

[6] PubSubClient MQTT Library Documentation.

# 附录A 主要参数清单

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 固件版本 | 1.0.5.5 |
| 网页版本 | 1.0.5.5 |
| OLED 地址 | 0x3C |
| BH1750 地址 | 0x23 |
| 板载 RGB | GPIO48 |
| PIR 接口 | GPIO10 |
| DHT22 | GPIO07 |
| 舵机默认角度 | 10° |
| 窗帘打开角度 | 180° |
| 窗帘关闭角度 | 70° |
| SOS 角度 | 90° |