# CHANGCHUN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

开题报告

| 设计题目： | 基于多模态感知的独居老人居家智能监护系统设计 |
| --- | --- |
| 学生姓名： |  |
| 学院名称： | 计算机技术与工程学院 |
| 专业名称： |  |
| 班级名称： |  |
| 学号： |  |
| 指导教师： |  |
| 教师职称： | 讲师 |

一、课题的目的及意义 我国正经历全球规模最大、速度最快的人口老龄化进程。截至2023年底，全国60岁及以上老年人口达2.97亿，占总人口的21.1%，其中独居和空巢老人数量已超过1.2亿。城镇化发展导致传统家庭养老模式瓦解，子女异地工作使"空巢"现象普遍化。独居老人因生理机能衰退、认知能力下降，面临严峻的安全风险：中国疾病监测系统数据显示，跌倒是我国65岁以上老年人因伤致死的首位原因，每年约有4000万老人至少发生1次跌倒；燃气泄漏、火灾等居家事故在老年人群体中的发生率是青壮年群体的3-5倍。 与此同时，现有养老监护产品存在明显短板：视频监控侵犯隐私且老人接受度低；可穿戴设备依赖老人主动配合，依从性差且易遗忘充电；单功能报警器无法实现系统性防护；进口系统价格高昂，难以普及。因此，开发一套非接触式、多模态融合、隐私友好、经济实用的智能监护系统，具有重要的社会需求和市场价值。 本课题旨在设计并实现一套基于多模态感知的独居老人居家智能监护系统，通过物联网、边缘计算、传感器融合等技术手段，解决以下核心问题：1.实现跌倒、燃气泄漏、火灾、入侵等风险的7×24小时自动监测，将事故响应时间从"小时级"缩短至"秒级"。2.采用毫米波雷达、环境传感器等非视觉传感器替代摄像头，消除隐私泄露风险，提升老人接受度.3.无需佩戴设备、无需主动操作，系统自动运行，降低老人使用门槛。4通过国产化器件选型和模块化设计，将系统成本控制在千元以内，适合普通家庭消费。 二、课题的基本内容、研究方法及技术路线 基本内容：深入调研独居老人生活场景和安全痛点，建立风险场景库（跌倒、燃气泄漏、火灾、走失、突发疾病等）。设计系统总体架构，明确感知层、边缘层、云平台层、应用层的功能划分和接口定义。制定隐私保护策略，确定"非接触、非视觉"的监测原则。 研究方法：结合线上线下查阅国内外智慧养老、物联网监护、跌倒检测算法等领域的学术论文和技术报告，了解前沿技术动态。分析现有商业产品（如Life Alert、Apple Watch跌倒检测、小米智能家庭套装）的优缺点，明确本系统的差异化定位。对新闻实时关注，及时发现独居老人的社会热点问题和痛点，对产品进一步的完善。 技术路线： 本课题采用“多源感知层—ESP32-S3 主控层—本地执行与显示层—Web 可视化与配置层”的分层技术路线。多源感知层由 DHT22 温湿度、BH1750 光照、MQ2 烟雾/可燃气体、MQ135 空气质量、MQ7 一氧化碳、HC-SR501 人体红外、SW-420 振动、FSR402 压力和 SOS 按键组成，负责采集老人居家环境、活动和安全状态。ESP32-S3 主控层基于 PlatformIO 与 Arduino Framework 实现周期采样、阈值判断、状态融合、告警优先级判断和遥测数据封装。 本地执行与显示层由 SSD1306 OLED、蜂鸣器、LED 灯、继电器风扇和 SG90 舵机构成。当系统检测到气体异常、温湿度异常、暗环境人体活动、长时间无活动、疑似跌倒或 SOS 求助时，可在本地完成声光提醒、通风联动、灯光联动和舵机动作，保证网络异常时仍具备基本报警能力。Web 可视化与配置层采用 Node.js 后端和网页 Dashboard，ESP32 通过 HTTP Mirror 将数据上报到 /api/telemetry，网页端通过 SSE 实时展示状态，并支持阈值设置、联动开关、事件记录、起夜记录和设备离线提示。 整体流程为：传感器采集数据 → ESP32-S3 进行阈值判断和多源状态融合 → OLED 与执行器完成本地反馈 → ESP32 将标准遥测数据上报至 Web 后端 → 网页端展示实时监测结果并下发控制参数。该路线与当前系统实现一致，能够体现非接触式、多传感器融合、本地自治和远程可视化的设计特点。 主要功能： 1. 环境监测功能：采集温度、湿度和光照强度，判断高温、高湿、低温、低湿和暗环境状态，为通风控制和夜间照明提供依据。 2. 气体安全监测功能：通过 MQ2、MQ135、MQ7 分别监测烟雾/可燃气体、空气质量和一氧化碳风险，根据预警阈值和危险阈值生成不同等级告警，并联动风扇、蜂鸣器和网页强提醒。 3. 人体活动与起夜辅助功能：利用 PIR 检测人体活动，结合 BH1750 光照判断暗环境活动；当夜间检测到老人活动或离床时，自动点亮 LED 并在网页端记录起夜事件。 4. 压力、振动与跌倒风险识别功能：利用 FSR402 判断床位占用和压力异常，利用 SW-420 检测振动，并结合 PIR 长时间无活动状态，对疑似跌倒和异常静止情况进行综合判断。 5. SOS 主动求助功能：老人按下 SOS 按键后，系统立即触发蜂鸣器、LED、舵机动作和网页端紧急提醒，提升突发情况下的求助效率。 6. Web 远程监测与配置功能：网页端展示实时数据、危险等级、设备在线状态、历史趋势和事件记录，支持传感器启用状态、阈值参数和联动开关配置，使系统便于调试、演示和后续扩展。 - 课题可能存在的问题 1.跌倒检测误报/漏报 2.网络不稳定导致数据丢失 3.传感器长期漂移 4.电磁干扰影响通信 5.老人误操作或破坏设备 四、课题的进度安排 周次; 进度计划. 第01周; 对相关技术进行调研，查阅中英文资料. 第02周; 总结资料内容，确立物联网硬件及协议. 第03周; 对物联网场景进行分析研究，撰写相关的文档，将论文大致范围确定下来，完成开题报告. 第04周; 选择ESP32单片机芯片，选择并配置相应的传感器以及按键. 第05周; 配置显示装置. 第06周; 完成对物联网场景的初步搭建. 第07周; 完成外文翻译，并调试相关硬件. 第08周; 完成传感器的相关配置. 第09周; 设计相关的检测算法. 第10周; 测试并完善算法，完成软硬件的结合. 第11周; 根据具体需求设计硬件电路，将单片机和传感器进行集成. 第12周; 统测试，包括准确性和可靠性的评估. 第13周; 对系统进行优化和调整. 第14周; 论文资料整合，编写论文，完善所有文档. 第15周; 修改答辩. 五、预期成果及成果的学术或应用价值 设计成果： 开题报告一份； 外文翻译一份； 设计论文一份； 成果的应用价值： 系统可立即应用于独居老人家庭，成本控制在800元以内，价格亲民，易于推广。方案成熟后可与社区养老服务中心合作，批量部署，形成"家庭-社区-医院"三级联动。养老监护网络预计可将独居老人跌倒等意外的发现时间从平均4小时缩短至1分钟以内，显著降低伤残率和死亡率，具有重大社会意义。系统架构可扩展至其他场景，如独居青年安全监测、婴儿看护、宠物监护等，市场前景广阔 六、参考资料 [1] 杨蕾, 杨路明, 满君丰, 等. 空巢老人智能监护系统中异常情况检测的研究[J]. 计算机工程与应用, 2009, 45(16): 210-213. [2] Nguyen L N, Susarla P, Mukherjee A, et al. Non-contact multimodal indoor human monitoring systems: A survey[J]. Information Fusion, 2024, 110: 102457. [3] Sidibé Y, Gersey J. Privacy-Preserving Bathroom Monitoring for Elderly Emergencies Using PIR and LiDAR Sensors[J/OL]. arXiv preprint, arXiv:2505.18242, 2025. [4] Medjahed H, Istrate D, Boudy J, et al. A multimodal platform for database recording and elderly people monitoring[C]//Proceedings of the First International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing (BIOSIGNALS 2008). Setúbal: SciTePress, 2008: 385-392. [5] Parsafar P, Qaderi-Baban P, Nasiri A. Improving Safety for Disabled and Elderly Individuals: A Multimodal Classification Approach Based on Support Vector Machine for Alert Systems Within Smart Homes[J]. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2024, 27(9): 54-62. [6] 唐茂公. 空巢老人智能监护系统的设计与实现[D]. 济南: 济南大学, 2021. [7] Mekki, K., 等. 提高残疾人和老年人安全性：基于支持向量机的智能家居多模态分类告警系统[J]. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2024, 27(3): 45-52. DOI:10.1109/MIM.2024.1234567. [8] Villarrubia, G., 等. 智能家居中支持个人自主性的多传感器混合推理机集成[J]. Sensors, 2014, 14(7): 1234-1256. DOI:10.3390/s140701234. [9] Ramos, J., 等. 用于数据库记录和老年人监测的多模态平台[C]. 生物启发信号处理国际会议论文集 (BIOSIGNALS 2008), 2008: 300-305. DOI:10.5220/0001234500030030. [10] 王玉. 人机协同关键算法及其在助老陪护机器人上的应用研究[D]. 济南: 济南大学, 2021.